18. september 2003

Energidatagruppen

Stamdata for vindkraftanlæg. Beskrivelse af indholdet i oversigterne

Tabellerne er baseret på indberetninger fra netselskaberne via de systemansvarlige virksomheder. Dataene kan være behæftet med usikkerhed, men må anses for at være de bedst foreliggende, og der arbejdes løbende på at forbedre datagrundlaget.

Anlægs- og produktionsdata

| Betegnelse | Forklaring |
| --- | --- |
| Møllenummer | Entydigt nummer for møllen. Hver mølle har fået sit eget 18-cifrede unikke nummer. |
| Dato for oprindelig nettilslutning | Dag/måned/år for oprindelig tilslutning til net. |
| Dato for afmelding, kun for afmeldte møller | Dag/måned/år for afmelding (frakobling til net). |
| Kapacitet (kW) | Møllens installerede effekt i kW. |
| Rotordiameter (m) | Møllens rotordiameter opgivet i meter (med 1 decimal). Hvis rotordiameteren er ukendt, udfyldes feltet med 0,1. |
| Navhøjde (m) | Møllens navhøjde opgivet i meter (med 1 decimal), målt fra overkant af fundament. Hvis højden er ukendt, udfyldes feltet med 0,1. |
| Fabrikat | Navn på fabrikanten. Hvis fabrikatet er ukendt, udfyldes feltet med ”Uoplyst”. |
| Typebetegnelse | Typebetegnelse |
| Kommune-nr. | Nummeret på den kommune, hvor vindmøllen er placeret. |
| Kommune | Navnet på den kommune, hvor vindmøllen er placeret. |
| Type af placering | Typen af vindmøllens placering, havplacering eller landplacering. |
| Ejerlav | Navnet på ejerlavet for den matrikel hvorpå møllen er placeret. |
| Matrikelnummer | Matrikelnummeret hvorpå vindmøllen er placeret (f.eks. 2a). |
| X (øst) koordinat | X (øst) koordinat for vindmøllens placering ift projektion UTM32, datum EUREF89, Bornholm dog projektion UTM33, datum EUREF89. |
| Y (nord) koordinat | Y (nord) koordinat for vindmøllens placering ift projektion UTM32, datum EUREF89, Bornholm dog projektion UTM33, datum EUREF89. |
| Netselskabets installationsnummer | Netselskabets installationsnummer. |
| Type af nettilslutning | Beskrivelse af hvordan møllen er tilsluttet nettet. |
| Produktionstal | Produceret elektricitet i perioden i kWh. |

| Link | Link til ENS’ kortserver |
| --- | --- |