Introduktion til udfyldelse af Bilag Xa i ETS Reporting Tool (ERT)

EU ETS’s udvidelse med ETS2 (vejtransport, bygninger og anden industri) [1] har medført intensiveret fokus på at forhindre dobbelttælling ved anvendelse af brændsel. Dobbelttælling kan forekomme, hvis en ETS2 reguleret enhed videregiver omkostningerne ved at være omfattet ETS2 til en potentiel ETS1 (stationære anlæg) slutbruger af brændslet, som årligt indrapporterer den forbrugte mængde brændsel. Derved kan det risikeres, at der afregnes kvoter to gange, dvs. både under ETS1 og ETS2, for samme brændsel, hvilket skal forhindres.

Den 1. juli 2024 [2] blev en ny revision af MR-forordningen gældende [3] og udvidet med et bilag Xa og Xb for netop at forhindre denne dobbelttælling. Denne udvidelse skulle skabe en stærkere relation mellem ETS1 og ETS2 omfattede enheder [4,5], idet der videregives information om forbrug af brændsel og frigivet brændsel mellem enhederne. ETS1 operatører skal udfylde relevante afsnit i overvågningsplanen og udledningsrapporten i ETS Reporting Tool (ERT) [6] omhandlende bilag Xa og ETS2 regulerede enheder skal udfylde bilag Xb-relevante afsnit.

Udfyldelse af bilag Xa og Xb skal udføres for rapporteringsåret 2025 og efterfølgende, og skal verificeres for disse år.

ETS1-stationære anlæg

Indholdet af udledningsrapporten for stationære anlæg er angivet i bilag X stk. 1 i MR-forordningen. Dertil skal tilføjes oplysninger som angivet i bilag Xa i MR-forordningen selv om ETS1-anlægget ikke er omfattet af ETS2. Rapporteringen foregår inde i ERT ved oprettelse af den årlige udledningsrapport. Oplysninger om regulerede enheder skal angives i afsnit Fb. Annex Xa.

Det første, der skal gøres inde i afsnit Fb. Annex Xa, er at aktivere ”I agree” i første linje under punkt 14 ”Tool for Annex Xa reporting” for at tillade deling af oplysningerne i bilag Xa med den relevante ETS2 regulerede enhed.

Herefter angives en liste af brændsler som er overført fra afsnit C. Kildestrømme. Alle brændslerne, som anvendes på anlægget, skal fremgå her, inklusiv biomasse og øvrige specielle brændselstyper.

Under pkt. (a) skal hver leverandør af brændslerne angives ved at trykke på ”Tilføj”-knappen. Indsæt ”Medlemsstat” og derefter den ETS2-Unikke ID, som enten er ”RE-” eller ”SE-” efterfulgt af brændselsleverandørens CVR-nummer, eller udelukkende CVR-nummeret på brændselsleverandøren. Herefter trykkes på ”Check ETS2 ID” og ERT tjekker brændselsleverandørerne i den interne database og udfylder automatisk de resterende felter, hvis den aktuelle brændselsleverandør eksisterer i databasen. Det er den sidste ETS2-brændselsleverandør før brændslet overgår til forbrug, som skal angives i dette afsnit.

Er der en mellemhandler mellem det brændselsforbrugende ETS1-anlæg og den ETS2 regulerede enhed indtastes et andet identifikationsnummer for mellemhandleren med efterfølgende forklarende tekst med information om brændselsleverandøren i kommentarfeltet ”Additional supplier specific information”.

Energistyrelsen offentliggør CVR-numrene for omfattede ETS2 regulerede enheder i Danmark her: https://ens.dk/globalt-samarbejde/eus-co2-kvoteordning/braendstofoperatoerer-i-co2-kvoteordningen-eu-ets-2

Udfyld de åbne felter under pkt. (b) iht. vejledningsteksten i ERT. Felterne under pkt. (c) udfyldes automatisk for den aktuelle brændselsleverandør.

Denne procedure gentages for hvert brændsel i afsnit C. Kildestrømme ved at trykke på ”Tilføj”-knappen.

Det skal sikres, at den totale mængde forbrugt brændsel af samme type, men leveret af forskellige regulerede enheder, er den samme som aktivitetsdataene angivet i afsnit C. Kildestrømme for samme type brændsel.

Tabellen øverst i afsnit Fb. Annex Xa udgør bilag Xa rapporteringen.

Referencer

[1] Kvotedirektivet 2003/87: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:02003L0087-20240301

[2] MR-forordning 2028/2066 1. juli 2024: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:02018R2066-20240701

[3] Gældende MR-forordning 2018/2066 27. maj 2025: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:02018R2066-20250527

[4] Guidance Document 1: https://climate.ec.europa.eu/document/download/d4f11230-9126-41a8-8c42-6131cd4e742e_en?filename=gd1_guidance_installations_en.pdf; specielt afsnit 10.

[5] MRR Guidance Document for ETS2: https://climate.ec.europa.eu/document/download/b5ccad58-6909-4a32-8a72-c73ab8d2a165_en?filename=policy_ets_ets2_gd_regulated_entities_en.pdf ; specielt afsnit 5.4.3

[6] ETS Reporting Tool: https://climate.ec.europa.eu/eu-action/carbon-markets/eu-emissions-trading-system-eu-ets/monitoring-reporting-and-verification/ets-reporting-tool-ert_en